Зрительный зал

Спецификация параметров сценического пространства, комплектов стационарного и дополнительного оборудования

Вместительность 520 посадочных мест.

Габариты сцены Зеркало сцены (ВхШ) - 6х10 м.Планшет сцены (ШхГ) - 10х13,8 м.

Оборудование сцены Штанкетный подъём: 20 штанкетов – 11 метров. Антрактно-раздвижной занавес (коричневый) Поплановый занавес (коричневый)Поплановый занавес (светлый)
Одежда сцены Чёрный кабинет – 5 планов кулис.Задник (цельный, без прохода)

Погрузочно – разгрузочная площадка Дверь в правом кармане сцены на уровне планшета сцены 2х0,9 м.Дверь в зрительный зал 2,2х3 м.

Технические райдер

Звуковое оборудование

Акустическая система:

Линейный массив

FBTMUSE 210LA– 10 шт.

FBTVHA118SA– 4 шт

​Мониторная линия:

FBTVENTIS 115 MA– 4шт.

Дополнительно:

FBT X PRO 15A - 4 шт. ( с возможностью установки на стойки и использованием как прострелы)

​Микшерный пульт:

Behringer X32

​Мультикор на сцене:

32\8 каналов

​Микрофоны:

Радио системы

ShurePGX\BETA58A -2 шт.

Shure BLX24\BETA58A -2 шт.

Sennheiser G2 EW100-835 - 3 шт.

Sennheiser G3 EW100-945 - 2 шт.

(с возможностью установки на стойки)

Поясные передатчики ShureBLX1 – 2 шт.

Всего 9 радио микрофонов

Шнуровые микрофоны:

ShureSm58 -4 шт.

ShureBETA57 -2 шт.

(с возможностью установки на стойки)

Подвесные театрально-хоровые микрофоны

ShureMX202S -5шт.

​Ноутбук:

HONER MAGICBOOK Pro Ryzen7

Проигрыватель:

MD\CD TASCAM 01U

Световое оборудование

Рампа – 6 шт

Выносной софит

Прожектор с линзой Френеля – 5 шт

MVT LED PAR 18x15 RGBWA+UV ZOOM – 6 шт

1-й софит

INVOLIGHT TRINITY200LED - 8шт

MVT WASH 1915 ZOOM 24ch – 6 шт MVT LED PAR

18x15 RGBWA+UV ZOOM – 4 шт

2-й софит

Imlight Strobo 1500 – 4 шт

3-й софит

PAR 64 – 10 шт

4-й софит

PAR 56 – 8 шт

5-й софит

Silver Star LED Spot – 2 шт

6-й софит

PAR 56 short – 7 шт

Выносные ложи

ПрожекторПТ-650/1100 – 6/6

Управлениесветом

Windows PC + Grand MA2 Command Wing

Генератор спецэффектов (за отдельную плату)

Генератор тумана DJPower 700 – 1 шт

Мультимедийное оборудование

LED экран 6х3,5 м. (Подключение HDMI)

Технический персонал

Звукорежисер Рябов Иван  +7 (926) 736-19-25

Художник по свету Лютнев Антон  +7 (925) 609-59-16

Техник сцены Денисов Александр